Analysis of Speckle Decorrelation Using Wavelets

陳美如  黃鴻志  鄭耿璽

Final   Report

一.摘要

在前兩次報告中，我們分別比較了TDSE，uniform Temporal Stretching(upsampling)配合TDSE 以及Wavelet-based shortening (downsampling)配合TDSE等Gradient-Based的方法，其中後兩者方法僅是使壓縮前後訊號的相關性增加以提高TDSE方法中strain估計值的準確性，並沒有完全利用此兩者在影像上resolution的優勢(亦即，無須使用gradient方法求得strain)。因此，在前次報告中我們利用TDSE估計出的strain值完成可適性WTSE（adaptive WTSE）的strain估計，也比較了此種架構跟前三種架構的差異性，但分析結果尚未完整。所以，本次報告的重點將著重於以下兩部分：

- 可適性(adaptive)的彈性影像：利用兩種不同搜尋方法完成可適性WTSE 的strain 影像。

2.比較利用三種Gradient-Based TDSE方法與可適性方法之間的差   異。

二 可適性彈性影像方法

由於物體並非homogeneous，以致於使用單一個scaling值來stretching整個影像data並不實際，所以必須採用可適性方式對部分data做stretching以改進影像情況。可適性作法直接帶來的問題便是如果得到某段data之最佳的strain值，考慮以窮取法方式求得則計算量過於龐大，因此，如何有效而且快速地得知所在之strain量則是此節欲討論之重點。在本節中，我們將討論兩種不同adaptive方法應用在WTSE的strain估計上，討論如下:

1. 第一種方法

此種方法即是前次報告的方法，如下圖一所示。搜尋方法則以TDSE計算所得的應變分佈作為WTSE的database，將壓縮前以及壓縮後的信號以window加以區段，同時，以相同的window將上述的應變分佈區段，每次以固定的time-shift移動這些window，當window移至i處，將此處全部的應變量換算成scale向量，將這些scale值resample壓縮前信號的此i處window區段，亦即代入Wavelet transform，找出使其達最大值的scale作為此區段的代表值，再將此scale值代入s=1−α，即估計得此區段的應變。

圖一：第一種可適性WTSE架構圖

2.第二種方法：二元搜尋法

二元搜尋法之架構流程如圖二所示，此種方法的特點在於利用一個廣大區間的strain值藉由二元搜尋逼近最佳stretch之值，有別於第一種方法從既定一database找出最佳值，二元搜尋法僅利用TDSE所估計出來的最大以及最小值作為起始值，最佳值並非直接來自TDSE。

應用二元搜尋法在temporal stretching上，可將window變成rectangular，pre-compression 以及post-compression角色互換，而且將Wavelet Transform的計算變成correlation coefficeint的計算即可。

圖二：二元搜尋法架構圖

Strain distribution(S)

(TDSE-based)

Window selection

(length,shift)

Stretch the Gaussian-windowed

pre-compression data by a1 = 1-Smax

Stretch the Gaussian-windowed

Pre-compression data by a2 = 1-Smin

Rectangular-windowed post-compression data

Compute WT1

Compute WT2

WT1 > WT2 ?

a1 = (a1+a2)/2

a2 = (a1+a2)/2

# NO

# YES

a1 = a2 ?

a1 = a2 ?

# STOP!

And get S value

# STOP!

And get S value

# YES

# NO

# NO

# YES

三 實驗結果

結果一: 二元搜尋法與TDSE之比較

圖三為Temporal stretching 以及WTSE兩種二元搜尋法與TDSE方法估計的strain分佈，由圖我們可發現TS以及WTSE估計出來結果很接近，整個strain估計值變化較TDSE方法劇烈，原因是因為TS以及WTSE方法都需要計算correlation值，而correlation值的運算極容易遭受到noise的影響，而且由於是實驗data，無法有效地控制好變因，所以估計值會呈現極不連續的情況。

圖三：Strain estimation distribution comparison among TDSE(pink), adaptive Temporal stretching(blue), and adaptive WTSE(green)

結果二：比較三種gradient-based TDSE的strain imaging

圖四比較了三種gradient-based TDSE的strain imaging（TDSE，Temporal stretching+TDSE，以及Wavelet-based shortening+TDSE）。2-layer phantom，每張影像皆做19筆的平均，利用15個灰階顯示。由圖可發現每張影像皆能分辨出不同的兩層仿體，而後兩種stretch方法皆比傳統TDSE來的清晰可辨，兩層仿體顏色較為均勻。

結果三: Gradient-Based TDSE估計與adaptive WTSE(第一種方法)之strain imaging比較

如圖五所示，我們比較了三種gradient-based TDSE以及上述所介紹第一種adaptive WTSE的strain imaging，所使用的是2-layer phantom，15個灰階顯示，每一張影像做四筆的平均。由圖可以明顯的看出adaptive WTSE較其他三種gradient-based方法所成之影像較容易分辨出兩層不同之仿體，亦即，估計值較其他三者精確。說明了使用adaptive strain imaging 的優越。

圖四 ： 三種Gradient-Based 方法strain imaging 之比較（19筆平均，2-layer phantom）

左上：TDSE

左下：Temporal stretching + TDSE

右上：Wavelet-based shortening +TDSE

圖五： Gradient-Based 方法與第一種adaptive WTSE方法strain imaging比較

(四筆平均，2-layer phantom)

左上：TDSE

左下：Temporal Stretching + TDSE

右上：Wavelet-Based shortening + TDSE

右下：Adaptive WTSE

四 討論與改進方向

討論一：關於adaptive WTSE的計算問題

有別於使用gradient-based方法，adaptive WTSE雖然沒有resolution上的限制或是overlap window帶給gradient-based方法的noise問題，但是會有計算量過於龐大以及correlation不穩定這兩個缺點。要求strain估計的準確度愈高，則所需搜尋的次數愈多。而在做wavelet transform時需要做correlation，但實驗data常無法得到較為穩定的估計值，使得估計值變異值極大，所以我們才採用經由baseband方式的TDSE估計值作為adaptive方法的參考值，以利於估計的穩定性。

討論二：adaptive WTSE 與 adaptive Temporal Stretching的比較

WTSE 與 Temporal stretching的差異主要有下列三項：

- WTSE做decimation(downsampling)，而TS做interpolation(upsampling)

- 欲 stretch訊號之window的不同：

WTSE使用高斯weighting，而TS則使用rectangular weighting

3. criterion不同

WTSE 計算wavelet transform，而TS計算相關係數

關於第一項差異的結果影響不大，可由前次報告所得之相關係數得知，而第二和第三項差異是相關的，WTSE使用高斯 window 造成相關係數正比於wavelet transform的值，所以兩者雖然有上述三種差異，但在合理的估計範圍內應為等效，我們也可以從上述之結果一看出兩者估計的strain分佈極為相似。

- 1. Mehmet Bilgen,”Wavelet Transform-Based Strain Estimator for Elastography”,IEEE Transactions on Ultrasonics,Ferroelectrics ,and Frequency Control,Vol. 46,No.6,November 1999.

- 2. Tomy Varghese and Jonathan Ophir,”Estimating Tissue Strain from Signal Decorrelation Using the Correlation Coefficient”,Ultrasound in Med. & Biol.,Vol.22,No.9,pp.1249-1254,1996.

- 3. Tomy Varghese and Jonathan Ophir,”Enhancement of Echo-Signal Correlation in Elastography Using Temporal Stretching ”,IEEE Transactions on Ultrasonics,Ferroelectrics,and Frequency Control,Vol. 44,No.1,January1997.

- 4. Tomy Varghese and Jonathan Ophir,”Performance Optimization in Elastography: Multicompression with Temporal Stretching ”,Ultrasonic Imaging 18,193-214(1996).

- 5. Ignacio Ce’spedes and Jonathan Ophir,”Reduction of Image Noise in Elastography”, Ultrasonic Imaging 15,89-102(1993).

- 6. S. Kaisar Alam, Jonathan Ophir, and Elisa E. Konofagou,”An Adaptive Strain Estimator for Elastography”,IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 45, no. 2, March 1998.